2020年大鹏新区第二季度地表水质量状况

（一）饮用水源

新区现有七个一级饮用水源保护区，分别为径心水库、枫木浪水库、打马坜水库、罗屋田水库、香车水库、岭澳水库和大坑水库。二季度监测数据表明，径心水库、枫木浪水库、打马坜水库、罗屋田水库、岭澳水库和大坑水库水质为优，香车水库水质为良好，新区饮用水源水质达标率为100%。

表1  2020年二季度新区饮用水源水库水质评价结果

| 水库名称 | 水源类型 | 水质类别 | 水质评价 | 达标情况 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 径心水库 | 湖库型 | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — |
| 枫木浪水库 | 湖库型 | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — |
| 打马坜水库 | 湖库型 | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — |
| 罗屋田水库 | 湖库型 | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — |
| 香车水库 | 湖库型 | Ⅲ类 | 良好 | 达标 | — |
| 岭澳水库 | 湖库型 | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — |
| 大坑水库 | 湖库型 | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — |

备注：1.数据来源于深圳市环境监测中心站饮用水源监测数据；

- 2.新区七个一级饮用水源水质达标率按深圳市生态文明考核的要求，径心水库和枫木浪水库按地表水Ⅱ类标准进行评价，其他饮用水源水质按地表水Ⅲ类标准进行评价。

（二）考核河流

二季度新区有9条考核河流断面纳入监测。监测结果表明，乌泥河、溪涌河和坝光水达到地表水Ⅱ类标准，水质状况为优；葵涌河和上洞河达到地表水Ⅲ类标准，水质状况良好；鹏城河和南澳河达到地表水Ⅳ类标准，水质状况为轻度污染；王母河达到地表水Ⅴ类标准，水质状况为中度污染；水头沙河未达到地表水Ⅴ类标准，水质状况为重度污染，超标污染物为氨氮。

表2  2020年二季度新区考核河流断面水质评价结果

| 河流名称 | 监测断面 | 水质类别 | 水质评价 | 达标情况 | 超标项目（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 葵涌河 | 虎地排桥 | Ⅲ类 | 良好 | 达标 | — |
| 王母河 | 王母河河口 | Ⅴ类 | 中度污染 | 达标 | — |
| 上洞河 | 上洞河河口 | Ⅲ类 | 良好 | 达标 | — |
| 乌泥河 | 乌泥河河口 | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — |
| 溪涌河 | 溪涌河入海口 | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — |
| 鹏城河 | 鹏城河河口 | Ⅳ类 | 轻度污染 | 达标 | — |
| 坝光水 | 坝光水河口 | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — |
| 水头沙河 | 水头沙河河口 | 劣Ⅴ类 | 重度污染 | 未达标 | 氨氮（2.61） |
| 南澳河 | 天后宫 | Ⅳ类 | 轻度污染 | 达标 | — |

备注：数据来源于深圳市环境监测中心站及大鹏新区生态环境保护监测站河流断面监测数据。